Утверждена

решением 46 сессии Совета депутатов

Новотроицкого  сельсовета

от 08.04.2015 года  №  193

ПрограммА

комплексного  развития  СИСТЕМы  коммунальной инфраструктуры

Новотроицкого    СЕЛЬСОВЕТА

ТАТАРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2015- 2022  годы

с. НОВОТРОИЦК

Содержание

Введение……………………………………………………………………………..3

- Паспорт………………………………………………………………………………5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Краткая характеристика муниципального образования существующего……..8

  - Территория……………………………………………………………………...........8

  - Климат………………………………………………………………………………..9

  - Население…………………………………………………………………………….9

  - Жилищный фонд…………………………………………………………………….10

Краткий анализ существующего состояния………………………………………11

  - Системы электроснабжения………………………………………………………..10

  - Системы теплоснабжения…………………………………………………………..11

  - Системы водоснабжения……………………………………………………...........13

  - Системы сбора, вывоза твердых отходов…………………………………………15

  - Системы сбора, вывоза жидких отходов…………………………………………16

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения…...................................................................................................16

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………17

  - Прогноз динамики численности населения………………………………………17

  - Прогноз объемов жилищного строительства……………………………………..18

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы……………………………19

  - Перспективы развития теплоснабжения…………………………………………..20

  - Перспективы развития водоснабжения……………………………………………21

  - Перспективы развития водоотведения…………………………………………….22

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию…………………24

  - Перспективы развития газоснабжения……………………………………………24

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………26

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей…………………………………………………………………………36

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения.36

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения..37

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов…………………………………………………………………….38

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Новотроицкого сельсовета…………….39

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения…40

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения….40

6.1. Расчет критериев доступности…………………………………………………….40

6.3. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы………………………41

6.3. Источники инвестиций мероприятий  программы ……………………………..42

7.  Управление программой…………………………………………………………..45

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкого сельсовета на 2013-2020 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом Новотроицкого  сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Новотроицкого сельсовета. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования Новотроицкого  сельсовета.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новотроицкого сельсовета

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

Паспорт

Программы  комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры

Новотроицкого СЕЛЬСОВЕТА  на 2015- 2022 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотроицкого сельсовета на 2013-2022годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Новотроицкого сельсовета |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Новотроицкого сельсовета; |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное унитарное предприятие « Кочневский » по ОУН МУП РЭП «Новотроицкий» |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2. Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУП «Кочневский», МУП РЭП «Новотроицкий» в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния территории Новотроицкого сельсовета; - улучшение экологического состояния муниципального образования; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: - улучшение санитарного состояния территории Новотроицкого сельсовета. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2015-2022 г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования, 11445,1 тыс.руб.: |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2013 | 502,95 | 23,05 |  | 526 |
|  | 2014 | 4166,2 | 29,8 |  | 4196,0 |
|  | 2015 | 1169,4 | 56,6 | 5 | 1231,0 |
|  | 2016 | 513,7 | 27,3 | 5 | 546,0 |
|  | 2017 | 936,5 | 49,6 | 10 | 996,1 |
|  | 2018-2022 | 3752,75 | 187,25 | 55 10 | 3950,0 |
|  | На весь период | 11041,5 | 373,6 | 30,0 | 11445,1 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

# 2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

Территория поселений общей площадью 32923 га расположена на расстоянии 460 км от областного центра г. Новосибирска, в 12 км от районного центра г. Татарска и в 15 км от ближайшей железнодорожной станции Татарск.

На его территории расположено 3 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.12 года составила 510 человек. На протяжении последних лет численность населения остается на прежнем уровне. Все население сельское. Крупными селами являются – с. Новотроицкое. Малыми селами: д. Нововознесенка, д. Чаны-Сакан, Численность населения на начало 2013 г. составила 487 человек.

Территория Новотроицкого сельсовета расположена в центре Барабинской низменности Западно-Сибирской плиты, восточнее г. Татарска. Территория сельского совета граничит с Лопатинским, Казачемысским, Кочневским, Красноярским, Киевским и Козловским сельскими муниципальными образованиями Татарского района, а также с муниципальным образованием г. Татарск и Чановским муниципальным районом Новосибирской областиЗаконом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование Новотроицкий сельсовет наделён статусом сельского поселения.

В состав муниципального образования входит 3 населённых пункта: село Новотроицк, д.Чаны-Сакан, д. Нововознесенка.

2.2. Климат

Климат района расположения МО Новотроицкий с/с резко континентальный, характеризующийся продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом.

Территория подвергается вторжению, как холодных арктических масс воздуха, так и теплых сухих ветров с северной части Казахстана, что приводит к крайней неустойчивости и большой изменчивости температуры воздуха. Особенностью температурного режима является резкое колебание температур по месяцам и кратковременность переходных сезонов – весны и осени. Нарастание температуры воздуха интенсивно происходит при наименьшем количестве осадков, что в апреле и мае увеличивает дефицит влаги в почве и тем самым сильно сокращает сроки весенних работ. Падение температур происходит так же резко осенью.

Средняя температура вегетационного периода около +15о. При значительной продолжительности вегетационного периода (160 дней) отрицательное влияние на рост и развитие древесно-кустарниковой растительности оказывают поздние весенние и ранние осенние заморозки, связанные с проникновением на территорию лесничества холодных арктических масс воздуха.

Средняя дата первых осенних заморозков – 15 сентября, а последних весенних – 28 апреля. Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 330 мм.

Максимальная толщина снежного покрова достигает 25 см. Средняя дата появления снежного покрова – 20 октября, а схода – 23 апреля. Средняя глубина промерзания почвы на открытых площадях составляет 147 см, а в лесных колках под пологом насаждений из-за более мощного слоя снежного покрова почва промерзает не более чем на 100 см.

Относительная влажность воздуха также характеризуется неравномерностью. Средняя относительная влажность за вегетационный период составляет 56%, снижаясь в мае до 50%, а летом нередко и до 30%.

Сильные порывистые ветры при невысокой относительной влажности воздуха в отдельные месяцы летнего периода способствуют возникновению пыльных бурь.

Здесь хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна.

Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15оС. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15оС. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения МО Новотроицкий с/с могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

2.3. Население

По данным администрации Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области численность населения  составила на 01.01.2015 г.  487 человека.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики по состоянию на начало 2015 г. из 487 человек населения, проживающего на территории Новотроицкого сельсовета  99 человека – это дети в возрасте до 18 лет включительно, 98 человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 302 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 20,3%;

- лица трудоспособного возраста 62,0%;

- лица старше трудоспособного возраста 20,1%.

2.4. Жилищный фонд

В поселении Новотроицкого сельсовета на конец 2012 года жилищный фонд составил 8976,7 м2 общей площади. По сравнению с 2006 годом жилищный фонд уменьшается, в связи с тем, что строительство на селе не ведется. Сносится ветхое бесхозное жилье. В среднем на одного жителя приходится 18,4 м2 площади.

Муниципальный жилой фонд составил 1,2 тыс. м2 и по сравнению с 2006 увеличение не происходит.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2015г.

| Населенные пункты/ муниципальное образование | Жилой фонд, м2 | Количество домов, ед. | Ветхое жилье, м2 | Выделено участков для строительства за 2014 год, шт. | Построено домов за 2014 год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новотроицкое | 6120,3 | 57 | 7 | 0 | 1 |
| Нововознесенка | 1172,1 | 23 |  |  |  |
| Чаны-Сакан | 1684,3 | 23 |  |  |  |
| Всего за с\с | 8976,7 | 104 | 7 | 0 | 1 |

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимаются специализированные предприятия МУП «РЭП Новотроицкий», которые предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий. Также жилищно-коммунальные услуги оказывает сельхозпредприятие ОАО «Новотроицкий» (сбор платежей за воду).

Жилой фонд обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2015 года

| Сельсовет/населенный пункт | Теплоснабжение, м2 | Водоснабжение, м2 | Горячее водоснабжение, м2 | Канализация, м2 | Сетевой газ, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новотроицк | 4326,1 | 4528,4 | - | 2352 | - |

На территории поселения функционирует 1 центральная котельная, установленной мощностью 2,97 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 3,5 км, водопровода 4 км.

## Краткий анализ существующего состояния:

## 2.5.Системы электроснабжения Новотроицкого  сельсовета

Электроснабжение на территории Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области осуществляется от ОАО «Новосибирскэнергосбыт».

В  администрации Новотроицкого сельсовета установлены  7 ТП-10/0,4 кВ, технические характеристики указаны в таблице 1.2.8.3.

Электроэнергия по селу распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.

| № п./п. | № ТП |  |  | Мощность ТП, кВА |  | Адрес, месторасположение |  | Существующая нагрузка, кВА |  | Существующая загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП04 |  |  |  |  | Нововознесенка Ул.Надежды |  |  |  |  |
| 2 | КТП04 |  |  |  |  | Ч-С Ул.Центральная |  |  |  |  |
| 3 | КТП04 |  |  |  |  | Ч-С Ул.Зеленая |  |  |  |  |
| 4 | КТП04 |  |  |  |  | ул. Центральная |  |  |  |  |
| 5 | КТП04 |  |  |  |  | Ток |  |  |  |  |
| 6 | КТП04 |  |  |  |  | Котельная |  |  |  |  |
| 7 | КТП04 |  |  |  |  | Ул.Зеленая |  |  |  |  |
| 8 | КТП04 |  |  |  |  | ферма |  |  |  |  |
| Общая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.6. Система  теплоснабжения Новотроицкого  сельсовета

На территории села Новотроицк расположена 1 котельная: по ул. Зеленая, 2.

Схема теплоснабжения – открытая, двухтрубная в непроходных ж/б лотках.

Вид топлива – уголь.

Протяжённость существующих тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 3,5 км.

Охват населения централизованным теплоснабжением составляет – 45,5%.

Продолжительность отопительного периода характеризуется числом дней с устойчивой средней суточной температурой воздуха 8єС и ниже, а температура отопительного периода, как средняя за этот период.

Продолжительность отопительного периода составляет 229 дней, температура отопительного периода – минус 8,0 єС.

На территории Новотроицкого сельсовета оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие: муниципальное унитарное предприятие «Кочневский».

- Источники тепла

Производственно-отопительная котельная состоит из 2 водогрейных котлов КВ-1,6  и котельного оборудования. Установленная мощность котельной 3,2 Гкал/ч., вырабатывается в год по потребности – 2600 Гкал. Основным видом топлива систем теплоснабжения Новотроицкого сельсовета является уголь. Потребность угля в год -  1107 тонны.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Кочневский», устанавливаются Департаментом по тарифам  по Новосибирской области. В 2013 году тариф  на производство тепловой энергии составил 1516,8 руб./Гкал.

Тепловая энергия подается в 1 многоквартирный дом и 2 здания бюджетной сферы.

Ремонт и наладка оборудования осуществляются собственным ремонтным персоналом, обученным и аттестованным в установленном порядке. К выполнению строительно-монтажных и наладочных работ (при вводе объектов в эксплуатацию или после капитального ремонта оборудования)  привлекаются специализированные подрядные организации.

- Сети теплоснабжения

Тепловые сети котельных построены в 1985 году.

Протяженность тепловой сети  в двухтрубном исчислении составляет 3500 метра.  Средний диаметр труб -107 мм.

В 2014 году было отпущено в тепловую сеть – 2600 Гкал. Потребление тепловой энергии осуществляется без  приборов учета. Схема теплоснабжения состоит из одной системы. Система теплопотребления подключена по зависимой схеме.

В настоящее время износ  тепловых сетей составляет свыше 50 %.

2.7.  Система водоснабжения Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области

Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время в администрации Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области действует совмещённая система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. Источником водоснабжения служат подземные воды из скважин.

По химическому составу воды соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 3 скважин, глубина которых находится в промежутке от 1150 до 1236 м, с общим водоотбором 180 куб.м./сут.

Часть жителей индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок.

Существующая схема подачи воды следующая: вода из скважин насосами подаётся в разводящую сеть.

Сети как кольцевые, так и тупиковые.

Система водоснабжения смешанного типа: хозяйственно-питьевой.

Протяженность сетей составляет 4,0 км.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84  таблица №1 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы на человека, хозяйственно-бытовые нужды на семью, уборку придомовых территорий, полив зелёных насаждений, нерациональный расход

Характеристика существующих скважин.

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глу-бина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Произво-дительность, м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Новотроицк | КФХ «Макаров» | 266/2 | 1205 | нет | 1983 | С.Новотроицк | 100 | ЭЦВ-6-16 |
| 2 | Д.Чаны-Сака | МУП «РЭП Новотроицкий» | ВА-46 | 1150 | нет | 1990 | Д.Чаны-Сакан | 40 | ЭЦВ-6-16 |
| 3 | Д.Нововознесенка | МУП «РЭП Новотроицкий | 184 «Г»6 | 1236 | нет | 1980 | Д.Нововознесенка | 40 | ЭЦВ-6-16 |

На территории Новотроицкого  сельсовета  водоснабжение осуществляет КФХ «Макаров», муниципальное унитарное предприятие «Кочневское». Данное предприятие относится к организациям коммунального комплекса и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ежегодно с целью организации производственной деятельности предприятие разрабатывает и утверждает в установленном порядке Производственную программу деятельности по оказанию качественных услуг по водоснабжению потребителей.

Система водоснабжения  - это 3  водозаборных подземных скважины  общей производительностью 180 куб. м. в сутки, 1 водонапорная башня, протяженность водопровода – 4,0 км.  Приборы учета стоят в Новотроицкой СОШ  . Отсутствие приборов учета у потребителей влечет за собой, необоснованное отнесение затрат по потерям воды в сетях водоснабжения от насосной станции  до потребителей.

В 2014 году было добыто 1,7 тыс.куб.м. Потребление воды осуществляется без приборов учета.

Основными потребителями являются:

- бюджетные организации – 0,1 тыс. куб.м,

- население – 1,5 тыс. куб.м.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход  воды на собственные технологические нужды определен  на основании технических характеристик  установленного  оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Новотроицкого  сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве. Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

-         содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Новотроицкого  сельсовета.

Система канализования в населенных пунктах Новотроицкого сельсовета отсутствует.  Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом  вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.

  - 2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Новотроицкого сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время  администрация   заключила  договор   энергетического обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что муниципальному унитарному предприятию «Кочневский», МУП «Кочневский», КФК «Макаров» присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-     аварии, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы. Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по водоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Прогноз динамики численности населения

Несмотря на все негативные факторы, в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению условий жизни в сельских районах. Это связано, в первую очередь с тем, что как на федеральном, так и на региональном и местных уровнях разрабатываются и внедряются различные программы по поддержке рождаемости и улучшения демографической ситуации. Есть основания ожидать если не роста, то, по крайней мере, стабилизации коэффициентов рождаемости на существующем уровне.

Прогнозные данные определены, исходя из сложившейся в настоящее время демографической ситуации путем экстраполяции действовавших тенденций, дополненной учетом новых условий. Прогноз строился с учетом специфики каждого населенного пункта в составе сельсовета.

Прогноз численности населения по населенным пунктам Новотроицкого сельсовета

| Муниципальное образование | 2015 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новотроицк | 298 | 307 | 311 |
| д. Нововознесенка | 76 | 70 | 72 |
| д. Чаны-Сакан | 106 | 111 | 114 |
| Новотроицкий с/с | 480 | 488 | 497 |

Различия в динамике численности населения объясняются возрастной структурой населенных пунктов, также большую роль здесь играет величина демографических коэффициентов. Кроме того, важную роль в положительной динамике показателя численности населения как по всему сельсовету, так и по отдельным входящим в него населенным пунктам играет миграционный прирост. Совокупность указанных факторов определяет прогнозируемую динамику численности населения.

Как видно из представленной выше таблицы, численность населения в Новотроицком сельсовете Татарского района на первую очередь (2022 год) несколько снизится (на 22 человека) и составит 488 человек, что соответствует существующей демографической ситуации. Далее в результате реализации программы мер по демографическому развитию района в целом и сельсовета в частности и развитию проектов, позволяющих увеличить миграционный прирост населения, численность населения составит к 2032 году 497 человека. Это значение меньше численности населения на начало 2012 года на 13 человек.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах по населенным пунктам Новотроицкого сельсовета представлена ниже.

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) по населенным пунктам Новотроицкого сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2014 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новотроицк | 38 | 36 | 37 |
| д. Нововознесенка | 7 | 7 | 8 |
| д. Чаны –Сакан | 9 | 9 | 9 |
| Новотроицкий с/с | 54 | 52 | 54 |

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) по населенным пунктам Новотроицкого сельсовета, человек

| Муниципальное образование | 2014 | Первая очередь, 2022 | Расчетный срок, 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новотроицк | 31 | 30 | 30 |
| д. Нововознесенка | 7 | 7 | 7 |
| д. Чаны –Сакан | 16 | 15 | 16 |
| Новотроицкий с/с | 54 | 52 | 53 |

Как видно из таблиц, в динамике численности населения Новотроицкого сельсовета в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике всей численности населения.

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Новотроицкого сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит за счёт освобождения территорий занятых производственными сооружениями с высоким процентом износа и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

Общая площадь жилищного фонда села Скала составила на начало 2013 г. 9,0 тыс. кв. м. Обеспеченность населения общей жилой площадью фонда – 18,4 кв. м. на человека.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

3.3Перечень планируемых объектов социальной сферы

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Село Новотроицк является центром сельсовета, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану  рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

Существующий уровень обслуживания населения не соответствует по ряду показателей нормативным требованиям и возрастной структуре населения.

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межпоселковый ГВД | г.Татарск – с. 2-е Новотроицкое | 12 км | 50 м | Линейный объект | нет | 2014 |
| 1.2 | Межпоселковый ГВД | с.Новотроицкое - с. Лопатино | 12,2 км | 50 м | Линейный объект | нет | 2014 |
| 1.3 | Межпоселковый ГВД | с. 2-е Новотроицкое – д. Городенка | 7,3 км | 50 м | Линейный объект | нет | 2018-2032 |
| 1.4 | Строительство ГВД | Новотроицкий с/с | 12,7 км | 50 м | Линейный объект | нет | 2014 |
| 1.5 | Строительство ГНД | Новотроицкий с/с | 3,2 км | 50 м | Линейный объект | нет | 2014 |
| 2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопровода | Новотроицкий с/с | нет | В рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2022-2024 |
| 3 | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Блочно-модульная котельная | с.Новотроицкое | 1,2 МВт | 50 м | 0,01 | нет | 2014 |
| 3.2 | Замена теплотрассы | Новотроицкий с/с | 0,65 км | В рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2013-2015 |
| 3.3 | Ремонт теплосетей | Новотроицкий с/с | 3,5 км | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2014-2020 |
| 3.4 | Покупка нового теплового котла | с.Новотроицкое | по проекту | нет | нет | нет | 2021 |
| 4 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция электросетей | Новотроицкий с/с | по проекту | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2022-2032 |
| 5 | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт дорог /отсыпка щебнем/ | Новотроицкий с/с | нет | в рамках землеотвода | Линейный объект | нет | 2013-2025 |
| 6 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Открытие дошкольных групп | с. Новотроицк | 1 группа | нет | нет | нет | 2022-2032 |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Строительство стадиона | Новотроицкий с/с | 2500 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2014 |
| 7.2 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Нововознесенка | 600 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 7.3 | Строительство плоскостного спортивного сооружения | д. Чаны-Сакан | 900 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2022-2032 |
| 8 | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление губернатора НСО №102 от 01.04.2010 «О государственной Поддержке застройщиков осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в сельских поселения НСО» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Жильё | Новотроицкий с/с | 2 дома | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013 |

3.4. Перспективы развития теплоснабжения

Проблема физического износа сетей теплоснабжения как магистральных, так и внутриквартальных для Новотроицкого сельсовета остается достаточно серьезной на протяжении длительного времени. Недостаток финансовых средств районного и местного бюджетов в значительной мере сдерживает проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации.

Созданный в 2010 году в Новосибирской области «Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области» позволит более активно проводить модернизацию котельных, тепловых и водопроводных сете, что позволит улучшить состояние инженерной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

Организация обеспечения сельсовета теплом будет развиваться и совершенствоваться на основе индивидуальных систем теплоснабжения и для общественных центров сел и жилых домов.

Основной задачей на планируемый период является повышение эффективности работы котельного оборудования и снижение потерь теплоносителя в сетях путем постепенной замены изношенного оборудования, а также ремонта и замены тепловых сетей. Это позволит снизить количество аварий, довести до нормативных потери тепла при эксплуатации тепловых сетей. В этой связи предполагается разработка мероприятий по развитию теплоснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления тепловой энергии, детального анализа потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсоветов, выявления и устранения очагов нерационального использования энергоресурсов.

Другой важной задачей является энергосбережение, которое на сегодня в разы выгоднее, чем развитие теплоэнергетики. Только потери тепла при транспортировке составляют до 25%, при эксплуатации жилищно-коммунальными службами (вследствие плохой теплоизоляции, высокого теплоизлучения самих труб, бесканальной прокладки трубопроводов) – доходят до 50%. Потенциал энергосбережения в этой области может составлять существенную долю от объема используемого топлива. При принятии определенных мер можно достичь снижения потребления топлива на нужды отопления на 20-25% от общего потребления сельсоветом.

Одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на теплоснабжение является переход на локальные системы отопления. Традиционно принято считать, что локальные отопительные системы подходят только для коттеджей. На самом деле их возможности намного шире. В западноевропейских странах имеется многолетний опыт использования локального отопления для обогрева различных зданий (как в жилом, так и в производственном секторе). Там именно локальные котельные с КПД выше 90% вырабатывают основное количество тепловой энергии. Следует также отметить, что наличие единого отопительного узла на все здание не исключает возможности индивидуального регулирования потребления энергоресурсов каждой квартирой, цехом или иным потребителем и, соответственно, индивидуальной оплаты за энергоресурсы.

Строительство автономных котельных особенно актуально в поселениях, удаленных от централизованных источников теплоснабжения, а также в местах с неудовлетворительными гидравлическими режимами теплосетей. Известно, что иногда для присоединения потребителей с незначительной нагрузкой требуется строительство теплосетей большой протяженности или увеличение диаметра существующих магистральных трубопроводов. В этом случае предлагается оборудовать объекты крышными или блочными автономными котельными.

Реальными преимуществами локальных котельных, оснащенных современным оборудованием, перед системой центрального отопления являются: значительное снижение потребления топлива, возможность автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погоды или по времени (например, ночью, снижая температуру здания, а днем, повышая ее до необходимого уровня), возможность регулирования подачи тепла в различные помещения здания, исключение перебоев в обеспечении горячей водой, связанных с ежегодным ремонтом тепловых сетей.

Постепенный переход к современным локальным системам является одним из наиболее перспективных путей развития экономики и социальной сферы Новотроицкого сельсовета.

Частный сектор сохранит в значительной степени индивидуальное печное отопление. Топливо – уголь и дрова. В течение расчетного периода в поселении планируется активно развивать сетевое газоснабжение, постепенно вытесняя традиционные виды топлива.

Общие потребности в тепле для населения, в расчете по сельсовету, приведены в таблице. Приведенные данные не включают тепловую нагрузку объектов социальной сферы и производства.

Расчет годового теплопотребления населением Новотроицкого сельсовета

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок, 2032 г. | Первая очередь, 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Новотроицкий с/с | 488 | 497 | 2529 | 2962 |

Исходя из того, что в жилищной сфере к концу расчетного срока запланировано увеличение средней обеспеченности населения общей площадью до 23 м2 на человека, а на первую очередь 20 м2, годовая потребность в тепле к 2022 году на коммунально-бытовые нужды составит 2529 Гкал. К концу расчетного периода годовое теплопотребление по сельсовету возрастет до 2962 Гкал.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Новотроицкого сельсовета, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию. При отсутствии у МУП «Новотроицкий» по ОУН свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

На сегодняшний день в «Комплексной программе социально-экономического развития Татарского района на 2011-2025 гг.» запланировано строительство блочно-модульных котельных в населенных пунктах Татарского района:

| № п/п | Населенный пункт | Мощность, МВт | Объемы финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь: |  |  |  |  |
| 1 | с. Новотроицкое | 1,2 | 3600 | 2014 |

3.5. Перспектива развития системы водоснабжения.

На территории муниципального образования водопроводная сеть находится в ветхом состоянии, отсутствуют водо-раздаточные колонки, что сказывается на качестве питьевой воды Организацией водоснабжения в поселении и непосредственно подъёмом и подачей воды в водопроводную сеть занимаются ОАО «Новотроицкий» и МУП  «Кочневский».

Необходимо отметить, что на расчетный срок должно быть предусмотрено строительство новых и модернизация существующих систем очистки воды, поскольку качество воды зачастую не соответствует установленным нормативным требованиям. Для этих целей в бюджете района должно быть запланировано соответствующее финансирование.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

В каждом населенном пункте принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения.

Строительство водозаборов решается технико-экономическим расчетом с учетом:

- экономической целесообразности;

- гидрогеологических условий;

- санитарно-эпидемиологических условий;

- экологических условий;

- качества воды, определяющего необходимость ее очистки, и прочих.

Основной источник – подземные воды. Источник централизованного водоснабжения определяется поисково-разведочными гидрогеологическими работами.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 от 26 февраля 2002 г., введенным в действие 1 июня 2002 г., для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трех поясов, четко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- первый пояс – радиус 50 метров, в зависимости от защищенности горизонта.

- второй пояс – радиус определяется расчетом, защищает от микробиологических загрязнений.

- третий пояс – радиус определяется расчетом, защищает от химических загрязнений.

Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в Новотроицком сельсовете существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в Новотроицком сельсовете составят на расчетный срок 16,4 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 11,6 тыс. м3/год. Проектом предлагается создание в большинстве населенных пунктов централизованных систем для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества в полном объеме из расчета 65 литров в сутки на человека к 2022 году и 90 литров в сутки на человека на расчётный период.

Развитие водопотребления показано в таблице .

Объемы прироста водопотребления населением по очередям строительства

| Муниципальное образование | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2011 г. | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Новотроицкий с/с | 480 | 488 | 497 | 8,6 | +10,0 | +14,8 |

Для реализации задач первой очереди необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. Новое строительство и соответствующее развитие планировать и вести в населенных пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. За счет нового строительства в указанных селах необходимо создать мощности и сети по доставке потребителям воды в объеме 65 литров в сутки на человека в сроки первой очереди. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития сел, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

3.6. Перспективы развития системы водоотведения

. На территории сельсовета канализационные системы представлены только выгребами. Канализирование бытовых стоков в сельских поселениях с использованием выгребных ям сохраниться на весь период планирования для обеспечения объектов имеющих централизованное водоснабжение.

Обслуживанием выгребных ям занимается предприятие МУП «Кочневский», в распоряжении которого имеется 1 единица собственной специальной автомобильной техники (ассенизационная машина).

Необходимо предусмотреть строительство локальных очистных сооружений со специальными объектами, использующими метод естественной биологической очистки, имеющих в своем составе: септик необходимых объемов и соответствующие поля орошения.

Локальные системы очистки сточных вод в населенных пунктах сельсовета предусматривается организовать для общественных зданий (школ, детских садов, административных зданий и прочих объектов), а в необходимых случаях – для жилых домов.

Применение систем канализации с современными очистными установками биологической очистки бытовых стоков обеспечит глубокую очистку стоков суточным объемом до 20 м3 и более в зависимости от реальной потребности. Эти системы применимы не только для очистки сточных вод общественных зданий, сооружений и жилых домов, но и для предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

Преимущества таких установок:

- современные технологии;

- небольшая площадь размещения;

- минимальная энергоемкость;

- монтаж из модульных блоков;

- применение новейших строительных материалов

## 3.7.Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

Строительные нормы и правила (СниП 2.07.01-89*) предусматривают укрупненные показатели электропотребления на одного человека в год для сельских поселений с разной степенью благоустройства. Подавляющее большинство домохозяйств МО Новотроицкий с/с пользуется в быту газовыми плитами, поэтому для сравнения подходит норма энергопотребления, предусмотренная для сельских поселений, не оборудованных стационарными электроплитами. Эта норма равна 950 кВт ч/год на человека. Фактическое удельное электропотребление в МО не достигает рекомендуемой нормы (679 кВт ч/год, 71,5% от нормы).

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения Татарского района в 2006-2010 годах, пересчитаем уровень электропотребления для сельских поселений с учетом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии. При этом примем удельное потребление электроэнергии в год на человека на первую очередь 700 кВт/ч, на расчетный срок 800 кВт/ч.

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения

| Муниципальное образование | Население, человек |  | Потребление электроэнергии, тыс. кВт/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Новотроицкий с/с | 488 | 383 | 342 | 398 |
| с. Новотроицк | 307 | 311 | 215 | 249 |
| д. Нововознесенка | 70 | 72 | 49 | 58 |
| д. Чаны-Сакан | 111 | 114 | 78 | 91 |

3.8  Перспективы развития газоснабжения.

Газификация и модернизация котельных – это серьезный качественный прорыв в сфере ЖКХ и, прежде всего, улучшение качества жизни населения – одного из основных стратегических направлений развития района..

Население Новотроицкого сельсовета пользуется в быту газовыми плитами и соответственно покупает газ в баллонах.

Необходимо производить расчет экономической целесообразности проекта газификации в каждом конкретном случае. Требуется провести всесторонний экономический анализ того, как это отразится на тарифах. Нельзя сбрасывать со счетов технологическую сторону: насколько газ будет выгоднее в производстве, каковы его потребительские кондиции, в каких технологических процессах он может использоваться с наибольшей эффективностью. Вместе с тем, следует учитывать, что газификация поселения несет большую социальную нагрузку.

Расчет потребности в газе, при условии полной газификации представлен в таблице исходя из нормативной потребности и прогнозных данных на расчетный срок.

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды Новотроицкого сельсовета

| Сельсовет | Население, человек |  | Годовой расход, тыс.м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| Новотроицкий с/с | 488 | 497 | 122 | 124 |
| с. Новотроицк | 307 | 311 | 77 | 78 |
| д. Нововознесенка | 70 | 72 | 18 | 18 |
| д. Чаны-Сакан | 111 | 114 | 28 | 29 |

При переводе индивидуального жилья, для отопления которого используется уголь, а для пищеприготовления сжиженный газ, экономия средств для каждого домовладельца составляет 2-4 тыс. руб. в год. Повышается уровень благоустройства домостроения. Снижается социальная напряженность в населенных пунктах области.

Реализация мероприятий газификации дает реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения.

В последние годы в поселении активно реализуется муниципальная программа «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2012-2016 годы», которая предусматривает существенное расширение сети газоснабжения населенных пунктов сельского совета природным газом.

Таблица 45

Мероприятия по газификации МО Новотроицкий с/с

| № п/п | Участки строительства газопроводов | Протяженность, км | Мероприятие, объем финансирования, тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь: |  |  |  |  |
| 1 | г.Татарск – с.Новотроицк | 12 | Разработка ПСД, строительство | 2020 |
| 2 | с. Новотроицк – с. Лопатино | 12,2 |  |  |
| Расчётный срок: |  |  |  |  |

.

4.0 Целевые показатели коммунальной инфраструктуры

| 7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование целевого показателя |  | Ед. изм. |  | Ключевые показатели |  |  | Базовый период 2014 г. |  | Период реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  | % |  | не более 22 |  |  | 15,8 |  | 13,7 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,7 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  | руб. |  |  |  |  | 960 |  | 990,7 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения |  | руб. |  |  |  |  | 6095 |  | 7210 | 7900 | 8200 | 8600 | 8900 | 9100 |
| А.2 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  | % |  | не ниже 95 |  |  | 97,0 |  | 97,0 | 97,1 | 97,1 | 98,5 | 98,6 | 98,6 |
|  | Объем средств, собранных за услуги |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 3250 |  | 3250 | 3400 | 3450 | 3500 | 3650 | 3650 |
|  | Объем начисленных средств за услуги |  | тыс. руб. |  |  |  |  | 3350 |  | 3350 | 3500 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 |  |  | 0,85 |  | 0,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | количество аварий |  | ед. |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность тепловых сетей |  | км |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Водоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 |  |  | 0,25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество аварий |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность водопроводных сетей |  | км |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | час/чел. |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  |  |  | 8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  | чел. |  |  |  |  | 217 |  | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  |  |  | 487 |  | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  | Водоснабжение |  | час/чел. |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водоснабжения |  | чел. |  |  |  |  | 222 |  | 222 | 224 | 226 | 226 | 226 | 226 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  |  |  | 487 |  | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | час/день |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  |  |  | 5496,00 |  | 5496,00 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 | 5496 |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  |  |  | 229 |  | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | Водоснабжение |  | час/день |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  |  |  | 8760 |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  |  |  | 365 |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| В.4 | Уровень потерь |  | % |  | не более 5% на построенных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 14,1 |  | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 9,5 | 9,5 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,307 |  | 0,307 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
|  | Объем отпуска в сеть |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,182 |  | 2,583 | 2,6 | 2,6 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|  | Объем потерь |  | тыс.м3 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | Объем отпуска в сеть |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| В.5 | Коэффициент потерь |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | Гкал/км |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,07 | 0,6 | 0,6 | 0,05 | 0,04 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,307 |  | 0,307 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
|  | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Водоснабжение |  | м3/км |  |  |  |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
|  | Объем потерь |  | тыс.м3 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | Протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| В.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 | 2 | 1,8 | 1,15 | 1,2 | 1,3 |
|  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,307 |  | 0,307 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,17 |
|  | Объем потерь нормативный |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
|  | Объем потерь |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|  | Объем потерь нормативный |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 71.4 |  | 71.4 | 62,8 | 54,2 | 92,2 | 45,7 | 45,7 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
|  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 87,5 |  | 87,5 | 78,0 | 70,7 | 63,4 | 56,0 | 56,0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  |  |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,3 |
|  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  | % |  |  |  |  | 112 |  | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
|  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  |  |  | 3 |  | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 |
|  | Водоснабжение |  | % |  |  |  |  | 215 |  | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
|  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 43 |  | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | % |  |  |  |  |  | 43,7 | 43,7 | 43,0 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  |  |  |  | 213 | 213 | 215 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  |  |  |  | 487 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | Водоснабжение | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  |  |  |  | 487 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|  |  | Общая численность населения МО | чел. |  |  |  |  |  | 487 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| С.2 |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение | Гкал/чел. |  |  |  |  |  | 6,29 | 6,29 | 6,23 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
|  |  | Объем реализации услуг населению | Тыс. Гкал |  |  |  |  |  | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  |  |  |  | 213 | 213 | 215 | 217 | 217 | 217 | 217 |
|  |  | Водоснабжение | м3/чел. |  |  |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  | Объем реализации услуг населению | тыс. м3 |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  |  |  |  | 487 | 487 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 330 | 330 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Д.2 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  |  | Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
|  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию |  | кг.у.т./ Гкал |  |  |  |  | 330 | 330 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Д.3 |  | Эффективность использования воды |  | м3/Гкал |  |  | не более 0,7 |  | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Д.4 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным |  |  |  |  | снижение |  | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  |  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию |  | м3/Гкал |  |  |  |  | 2,00 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|  |  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энергию |  | м3/Гкал |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Д.5 |  | Эффективность использования электроэнергии |  | кВт/ Гкал |  |  | не более 25 |  | 39,60 | 39,60 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Д.6 |  | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным |  | кВтч/ Гкал |  |  | снижение |  | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  | Фактический расход электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  | кВтч/ Гкал |  |  |  |  | 30,31 | 30,31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энергию |  | кВтч /Гкал |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Д.7 |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) |  | кВтч/м3 |  |  | не более 0,8 |  | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  |  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 83,20 | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
|  |  | Объем производства и транспортировки воды |  | тыс. м3 |  |  |  |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 |  | Обеспеченность потребления услуг приборами учета |  | % |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,4 | 0,43 | 0,66 | 0,88 | 1,15 | 1,38 | 1,61 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 2,139 | 2,139 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. Гкал |  |  |  |  | 16,6 | 16,6 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17 | 17 |
|  |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |
|  |  | Общий объем реализации услуг |  | тыс. кВтч |  |  |  |  | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 | 539,1 |

# Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Новотроицкого сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р | В том числе по годам | Предполагаем. источник финансирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация котельного оборудования | шт. | 1 | 1200,0 | 2019-2021гг. | ОБ - 1140,0т.р МБ – 60,0т.р. ВБИ-10,0 т.р. |
| 2. | Ремонт, замена дымососа | Шт. | 2 | 205,0 | 2021 г. 2017г | ОБ - 190,0 т.р МБ – 10,0 т.р. ВБИ-5,0 т.р. |
| 3. | Замена крыши Котельной | кв.м. | 400 | 685,0 | 2017 г. | ОБ - 650,75 т.р МБ –34,35 т.р. ВБИ-5,0 т.р. |
| 4 | Ремонт тепловых сетей | П.м. | 2300 | 4610,0 | 2015-2022гг | ОБ - 4379,5 т.р МБ –215,5т.р. ВБИ- 10,0 т.р. |
| 5 | Ремонт теплового хозяйства | Ед. | 1 | 125,1 | 2017г | ОБ-114,1 МБ- 6,0 т.р. ВБИ- 5,0 т.р. |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области. .

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2022 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования,

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Новотроицкого сельсовета

Табл. 5.2

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация наружных сетей водоснабжения | П.м | 1 700 | 680,0 | 2015-2021гг. | ОБ- 646,0 т.р. МБ-34 ,0 т.р. ВБИ – 5,0 т.р. |
| 2 | Установка безбашеного оборудования | Ед. | 1 | 65,0 | 2013г | ОБ- 65,0 т.р. МБ- 0,0 т.р. ВБИ – 0,0 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей ;

-повысить надежность водоснабжения ;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты .

## 5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Новотроицкого  сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

табл. 5.3.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусоросборников | шт | 5 | 50,0 | 2015 г. | ОБ- 47,5 МБ – 2,5 |

Реализация мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории Новотроицкого сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Новотроицкого сельсовета

табл. 5.4

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ассенизаторской машины | Шт. | 1 | 25,0 | 2017 | ОБ -23,75 МБ – 1,25 |
| 2 | Восстановление канализационных колодцев и выгребов | Шт. |  | 200,0 | 2017 | ОБ-190,0 МБ- 10,0 |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Новотроицкого сельсовета.

## 5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Новотроицкого сельсовета

табл. 5.5

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая модульная котельная | ед | 1 | 3600,0 | 2020 | ОБ-3600,0 |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2022 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 6.1.

|  | Базовый период | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 40,95 | 43,4 | 46,0 | 48,76 | 51,68 | 54,78 | 58,06 |
| Холодное водоснабжение | 13,79 | 14,61 | 15,48 | 16,4 | 17,38 | 18,42 | 19,52 |
| Вывоз ЖБО | 48,85 | 51,78 | 54,88 | 58,17 | 61,66 | 65,36 | 69,28 |
| Электроснабжение | 1,49 | 1,67 | 1,87 | 2,09 | 2,34 | 2,62 | 2,93 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 105,08 | 111,46 | 118,23 | 125,42 | 133,06 | 141,18 | 149,79 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

|  | Базовый период | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 960,0 | 990,7 | 1050,0 | 1100,0 | 1150,0 | 1200,0 | 1250,0 |

Табл.6.2

| № пп | Наименование критерия доступности | 2015-2017 гг |  | 2016-2017гг |  | 2018-2020гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | доступный | 9,82 | доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | доступный | 98 | доступный |

Табл.6.3.

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице 6.1.  приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Таб. 6.4

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6469,25 | 437,95 | 437,95 | 1088,65 | 432,95 | 642 | 3429,75 |
| Местный бюджет | 325,85 | 23,05 | 23,05 | 52,35 | 23,05 | 34,1 | 170,25 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 30 |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Всего по годам | 6825,1 | 461,0 | 461,0 | 1146,0 | 461,0 | 686,1 | 3610,0 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 711,0 | 65,0 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 323,0 |
| Местный бюджет | 34,0 |  | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 17,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 745,0 | 65,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 340,0 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 47,5 |  | 47,5 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 213,75 |  |  |  |  | 213,75 |  |
| Местный бюджет | 11,25 |  |  |  |  | 225,0 |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 225,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |
| Газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3600,0 |  | 3600,0 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 3600 |  | 3600 |  |  |  |  |
| Всего по программе | 11445,1 | 526,0 | 4196,0 | 1231,0 | 546,0 | 996,1 | 3950,0 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 11445,1 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 3600 тыс.руб. (31,4%), средства местного бюджета –7815,1  тыс.руб.(68,3%) и внебюджетные средства – 30 тыс.руб. (0,3%).

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Новотроицкого сельсовета Татарского  района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Новотроицкого  сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Татарского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Новотроицкого сельсовета  сведения о реализации Программы.

Администрация Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Новотроицкого сельсовета Татарского района Новосибирской области за прошедший финансовый  год.